俊风汽车

JFCD-3300/4000/6600系列

车载充电机规格书

俊风汽车有限公司

2019年3月出品

# 一、	概述

JFCD-3300系列车载充电机为85-265VAC交流输入，直流电压输出可调的ACDC模块。模块带有PFC有源功率因素校正。本机自带单片机，与监控单元通信，机内参数可通过CAN接口由上级监控单元设定或由上级监控单元调节。具有输入过欠压保护、输出过流保护、输出过压保护，输出短路保护、过温保护功能。

根据应用方式和安装方式不同可分为车载独立充电机和便携集成充电机。

# 二、	产品主要特点

## 高效率

减少能耗损耗，符合节能减排要求，为客户节省电费。

## 高功率密度

可节省客户空间，降低系统成本。

## 低输入谐波

减少对电网的污染，更高的电网适应能力。

## 宽输入电压范围，宽输出电压范围

适合绝大多数不同输入、输出电压场合。

## 宽工作温度范围

宽工作温度范围满足大多数严酷的工作环境

- 内置防反保护，具备失效自隔离功能极大提高系统可靠性。

## 完善的故障自检测提示

丰富的故障检测，方便客户维护。

# 三、	引用标准及规范

GB/T 2423.1‐2001 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 A：低温QC/T895‐2011 电动汽车用传导式车载充电机

QC/T 电动汽车用传导式车载充电机技术条条件

GB/T 20234‐2006 电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求；

GB/T 18487.1‐2001 电动车辆传导充电系统一般要求；

GB/T 18487.2‐2001 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流／直流电源的连接要求；

GB/T 18487.3‐2001 电动车辆传导充电系统电动车辆交流／直流充电机(站)

# 四、	产品型号目录

|  | 产品应用类别 | 产品型号 | 功率 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载独立充电机 | JFCD-3300‐48 | 3.3kW | 85~265VAC | 48V/50A/3.3(6.6)kW |
| 2 |  | JFCD-3300‐72 | 3.3kW | 85~265VAC | 72V/40A/3.3(6.6)kW |
| 3 |  | JFCD-3300‐96 | 3.3kW | 85~265VAC | 96V/30A/3.3(6.6)kW |
| 4 | 便携集成充电机 | JFCD-4860 | 4kW | 135~265VAC | 48V/60A/4kW |
| 5 |  | JFCD-7250 | 4kW | 135~265VAC | 72V/50A/4kW |
| 6 |  | JFCD-9640 | 4kW | 135~265VAC | 96V/40A/4kW |

五、	环境条件

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 |  | ‐40—+75 | ℃ | +55—+75℃线性降额到 50% |
| 2 | 存储温度 |  | ‐40—+105 | ℃ |  |
| 3 | 相对湿度 | 工作 | ≤90 | % | 40℃±2℃ |
|  |  | 存储 | ≤95 |  |  |
| 4 | 海拔高度 |  | ≤2000 | m |  |
| 5 | 冷却方式 |  | 风冷 | ‐‐ |  |
|  |  |  |  | ‐‐ |  |
|  |  |  | 贴铝基板 | ‐‐ |  |

六、	电气特性

| 1、输入特性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术条件 | 单位 | 备注 |
| 1.1 | 额定输入电压 | 220‐240 | Vac | 可承受的最高交流输入电压(静态)：能长期承受有效值为 300Vac 的交流电压输入不损坏。输入小于 176V, 带载降额为 50% |
|  | 交流输入电压范围 | 85‐265 |  |  |
| 1.2 | 交流输入电压频率 | 47‐63(典型值为 50/60) | Hz |  |
| 1.3 | 功率因数 | ≥0.98 | ‐ | 额定输入、额定负载 |
| 1.4 | 启动冲击电流 | ≤10 | A | 额定输入、额定负载 |
| 1.5 | 最大输入电流 | 21 | A | 低压满载 |

| 1.6 | 输入冲击电流 |  | 由于起动引起的输入冲击电流， 应不超过额定输入电压条件下最大稳定输入电流峰值 的 150% | ‐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、输出特性 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 输出电压调节范围 |  | 30‐60 | Vdc | 针对 48VDC 输出平台 |
|  |  |  | 55‐90 | Vdc | 针对 72VDC 输出平台 |
|  |  |  | 60‐110 | Vdc | 针对 96VDC 输出平台 |
|  | 输出辅助电源电压范围 |  | 9‐14.5 | Vdc | 选配一 |
|  |  |  |  | Vdc |  |
| 2.2 | 额定输出电压 |  | 48 | Vdc | 针对 48VDC 输出平台 |
|  |  |  | 72 | Vdc | 针对 72VDC 输出平台 |
|  |  |  | 96 | Vdc | 针对 96VDC 输出平台 |
|  | 辅助输出电压 |  | 13.8 | Vdc | 选配一 |
|  |  |  |  | Vdc |  |
| 2.3 | 输出功率 | 主路 | 3300/4000/6600 | W |  |
|  |  | 辅路 | 60 | W | 选配一 |
|  |  |  |  | W |  |
| 2.4 | 整机效率 |  | ≥93 | % | 常温下，220Vac/额定输出 电 |
| 2.5 | 输出纹波及噪声 | 主路 | ≤±1%Vo | Vp‐ p | 示波器带宽应为 20MHz，探头并联 10u+104 电容 |
|  |  | 辅路 | ≤±2%Vo | Vp‐ p |  |
| 2.6 | 开、关机过冲幅度 |  | ≤±5 | % |  |
| 2.7 | 动态响应 | 过冲幅度 | △V：≤±5 | % | 5%‐50%‐25% 或 50%‐75% ‐50%负载变化，跳变率跳变周期 20ms。 |
|  |  | 恢复时间 | △t: ≤500 | µS |  |
| 2.8 | 稳压精度 | 主路 | ≤±5 | % |  |
|  |  | 辅路 | ≤±5 | % |  |
| 2.9 | 负载调整 率 | 主路 | ≤±1 | % |  |
|  |  | 辅路 | ≤±5 | % |  |
| 2.10 | 输入电 流 谐波成 份 |  | ≤5 | % |  |

|  | （THD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、保护特性 |  |  |  |  |
| 3.1 | 输入欠压保护点 | 135 | Vac | 可自动恢复，带载 2A 测试 |
| 3.2 | 输入欠压恢复点 | ≤145 | Vac | 回差不小于 5V |
| 3.3 | 输入过压保护点 | 260－265 | Vac | 可自动恢复，带载 2A 测试 |
| 3.4 | 输入过压恢复点 | ≥245 | Vac | 回差不小于 5V |
| 3.5 | 输入过流保护点 | － | － | 交流输入线L 和N 均有保险 |
| 3.6 | 输出过压保护点 | 65 | Vdc | 针对 48VDC 输出平台 |
|  | 输出过压保护点 | 90 | Vdc | 针对 72VDC 输出平台 |
|  | 输出过压保护点 | 115 | Vdc | 针对 96VDC 输出平台 |
| 3.7 | 输出欠压保护点 | / | Vdc |  |
| 3.8 | 输出过流保护点 | 有过流保护，可自恢复 | ‐ |  |
| 3.9 | 短路保护 | 可长期短路，自恢复 | ‐ |  |
| 3.10 | 过温保护 | 有，环境温度降到正常 范围内自恢复 | ‐ |  |

七、	其它要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气味要求 | 不能产生异味和有害健康的气味 |  |
| 2 | 环保要求 | 满足 2002/95/EC； 没有镉、氢化物和氟化物； 聚化物物质必须打上标志；不能发出有机化合物；没有石棉；包装物要求能回收。 |  |

八、	安规及 EMC 特性

| 序号 | 项目 |  | 标准（或测试条件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗电 强度 | 输入‐输出 | 3000Vdc/30mA/ 1min | 无击穿、飞弧现象。可以用等效直流电压进 行测试 |
|  |  | 输入‐大地 | 3000Vdc/30mA/ 1min |  |
|  |  | 输出‐大地 | 3000Vdc/30mA/ 1min |  |
| 2 | 绝缘 电阻 | 输入‐输出 | ≥10MΩ@500Vdc | 在正常大气压力下，相对湿度为 90% |
|  |  | 输入‐大地 | ≥10MΩ@500Vdc |  |
|  |  | 输出‐大地 | ≥10MΩ@500Vdc |  |
| 3 | 接地电阻 |  | ＜0.1Ω | 64A/4min |
| 4 | 接触电流（输入对地） |  | ≤3.5mA | 265Vac/60Hz |

九：商业模式及联系方式

商业模式：公司可承接客商委托定制、向客商提供配套服务；可代理客商策划整体充电方案（快充、慢充）、提供全套设备；可帮助提供充电站、网建设金融方案；可向客商提供充电平台、实现网上营运。

产品及商务联系方式：

- 使用说明见公司网站的“模式创新”栏目。网站地址：WWW.JFQCGS.COM。

- 公司邮箱:Cc_junfeng@163.com

- 公司联系人：熊先生：18627811298

武汉俊风汽车有限公司